Contratto

IL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI

(CIG: B942AC253F)

T R A

ASP OPUS CIVIUM, Via Conciliazione, n. 10 C.A.P. 42024 – Castelnovo di Sotto (RE) Partita Iva 01486230350, (di seguito anche Asp o Committente), ivi rappresentata da Barbara Piazza in qualità di Direttore dell’Ente il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente stesso

E

# La Ditta -------------------------

# di seguito denominato “aggiudicatario”, rappresentato da --------------------- in qualità di legale rappresentante

# PREMESSO

Che con provvedimento dirigenziale n. 271 del 25/11/2025 quale determinazione a contrarre, si è proceduto all’indizione della gara per il servizio di controllo e manutenzione ordinaria degli impianti  idrico-sanitari per 36  mesi;

Che, a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con provvedimento dirigenziale n.            si è proceduto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023, all’aggiudicazione del servizio  di controllo e manutenzione ordinaria degli impianti  idrico-sanitari alla Ditta------------. alle condizioni specificate nella lettera invito e relativi allegati, nel capitolato d’oneri e relativi allegati, all’offerta economica presentata da -------------------

Ciò premesso, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1-NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

dal capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, approvato con provvedimento del Direttore Generale n.  271/2025 che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici, in quanto applicabile;

dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di Settore e dagli accordi integrativi di Settore

Pertanto l’esecuzione deve essere espletata sotto l'osservanza, piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di tali norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, da questi dedotti e risultanti.

Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo, il  capitolato d'oneri e l’offerta economica.

Art.2  OGGETTO

Il servizio riguarda i seguenti immobili:

- Casa Residenza per Anziani – Via Conciliazione, 10 -  Castelnovo di Sotto;

- Centro Diurno per Anziani di Castelnovo di Sotto – Via Fosse Ardeatine, 1 -  Castelnovo di Sotto;

- Centro Diurno per Anziani di Cadelbosco di Sopra – Via Cavazzoni, 6 - Cadelbosco di Sopra;

- Centro Diurno per Anziani di Bagnolo in Piano – Via Marconi, 14 – Bagnolo in Piano;

- Sede amministrativa (compresi i locali cucina per i soli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrico-sanitari) – Via Gramsci, 2 – Castelnovo di Sotto

- Scuola dell’infanzia Girasole Palomar- Via della Costituzione 18- Castelnovo di Sotto

- Scuola dell’infanzia P. Varini- Via Martiri Cervarolo 14 -Cadelbosco di Sopra

- Scuola dell’infanzia ai Caduti- Via Colombo 102 -Zurco Cadelbosco di Sopra

L’oggetto dell’appalto è

- il servizio di controllo periodico e di manutenzione ordinaria degli impianti idrico-sanitari per le strutture socio-assistenziali e gli Uffici Amministrativi (immobili di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

- il servizio di manutenzione, controllo, pulizia e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento per la rete idrico sanitaria, in attuazione del Piano di Autocontrollo del documento di valutazione del Rischio di Legionella, per tutti gli immobili sopraelencati, secondo quanto riportato all’art. 5.

Art. 3- ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio di manutenzione, controllo, pulizia e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento per la rete idrico sanitaria, in attuazione del Piano di Autocontrollo del documento di valutazione del Rischio di Legionella comprende le azioni riportate nell’articolo 5 del capitolato d’oneri

Il servizio di controllo periodico e di manutenzione ordinaria degli impianti idrico-sanitari per le strutture socio-assistenziali e gli Uffici Amministrativi ha la finalità  di mantenere in efficienza e funzionalità gli impianti idrico-sanitari e garantire l’utilizzo degli stessi in piena sicurezza.

Tale servizio comprende le seguenti attività:

- controllo: complesso delle azioni necessarie a ripristinare o a mantenere nel tempo l’efficienza funzionale e le prestazioni di tutti i componenti, le apparecchiature e i materiali che costituiscono l’impianto idrico-sanitario.

- manutenzione ordinaria si intende ogni intervento atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti, comunque necessari per ripristinare la funzionalità degli impianti idrico-sanitari e renderli atti all’uso. Si elencano, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni possibili interventi:

  - Revisione e sostituzione guarnizioni, rubinetterie, sifoni, pilette, pulsanti ecc.

  - Controllo e pulizia scarichi/sifoni degli elementi singoli (wc. Bidet ecc.).

Dev essere, inoltre, garantita la reperibilità per interventi d’urgenza, secondo quanto previsto all’Art. 4 Punto 4.3 del capitolato d’oneri.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Nell’ambito del contratto si distinguono le seguenti tipologie di intervento:

Intervento programmato: conseguente ai controlli periodici di cui ai successivi  articoli 5 e 6 oppure individuato preventivamente da Asp  e con tempistica concordata tra aggiudicatario e  Asp.

Intervento urgente: da effettuarsi entro massimo 24 ore dalla comunicazione. Si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili e non rimandabili per evitare che il danno conseguente a un loro differimento superi i costi dell’intervento. L’aggiudicatario è obbligato all’esecuzione degli interventi urgenti e imprevedibili e comunque giudicati tali a insindacabile giudizio di Asp.

Intervento immediato: l’aggiudicatario dovrà attivarsi per l’esecuzione di interventi di pronto intervento che, per motivi di pubblica utilità, dovranno aver luogo anche in pronta disponibilità, qualora pregiudichino il servizio all’utenza e/o procurino danni permanenti all’impianto. Lo scopo principale dell’intervento immediato è la risoluzione di emergenze e l’eliminazione di problematiche, il cui perdurare possa compromettere la sicurezza di persone o cose. Pertanto, è essenziale che l’aggiudicatario si organizzi per garantire una reperibilità e pronta disponibilità per l’esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree interessate. A tal proposito l'affidatario comunicherà un numero telefonico da utilizzare per le comunicazioni in reperibilità.

ART. 5– ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, PULIZIA E VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER LA RETE IDRICO SANITARIA IN ATTUAZIONE DEI PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLA

Asp ha affidato, tramite apposito appalto, il servizio di supporto al datore di

lavoro per le attività in materia di gestione del rischio legionella.

Per ognuno degli immobili indicati nell’articolo 2 è stato redatto un apposito documento di valutazione del rischio di legionellosi che prevede una serie di azioni di controllo e di manutenzione periodica.

L’aggiudicatario del presente appalto si obbliga allo svolgimento delle seguenti attività:

- Per Casa Residenza per Anziani Via Conciliazione, 10

a1) Attività a cadenza quindicinale:

- Controllo del livello di prodotto chimico del perossido di idrogeno e del filmante all’interno dei contenitori collegati alle pompe di dosaggio e riempimento dei fusti, qualora il prodotto sia carente, secondo le concentrazioni indicate dal produttore e in conformità al tipo di impianto. I prodotti sono forniti da Asp Opus Civium.

- Controllo del corretto funzionamento e della taratura delle 2 pompe di dosaggio (controllo assenze perdita e/o altre anomalie di funzionamento);

- Misurazione della concentrazione di perossido di idrogeno residuo sul rubinetto di controllo del ricircolo e segnalazione del valore riscontrato sull’apposito modulo;

- Controllo del livello di prodotto chimico di perossido di idrogeno almeno in un punto distale per piano e segnalazione dei valori riscontrati nell’apposito modulo;

- Monitoraggio delle temperature del boiler e del bollitore ACS e segnalazione della temperatura riscontrata sul modulo;

- Flussaggio dello scarico di fondo del boiler che deve avvenire con apertura totale della valvola di spurgo fino ad avere acqua limpida (minimo 5 minuti);

- Addolcitore: controllo presenza sale nel tino salamoia e controllo durezza in uscita. Reintegro del sale nel tino salamoia. Il prodotto è fornito da Asp Opus Civium

a2) Attività a cadenza mensile

- Verifica di controllo mensile con apposito kit di controllo del livello di perossido (materiale a carico dell’aggiudicatario e ricompreso nell’importo annuo a base di gara di cui all’art. 12 lettera  a), in almeno 8 punti distali, avendo cura di individuare i punti meno utilizzati;

a3) Attività a cadenza semestrale

Attività di sanificazione dell’accumulo ACS: Qualora dal monitoraggio delle temperature del boiler e del bollitore ACS si riscontri costantemente un valore inferiore a 50°C

a4) Attività a cadenza annuale:

- Addolcitore: Pulizia tino salamoia

a5) Attività da svolgersi durante tutta la durata dell’appalto

- Controllo che sia sempre presente almeno una tanica di prodotto di perossido e di filmante di scorta, avvisando gli uffici Asp prima di scendere sotto tale quantità per il riordino del materiale

- Raccordo con i fornitori dei prodotti chimici e il Responsabile legionella per la corretta concentrazione del prodotto, in conformità al tipo di impianto;

b) Per il Centro Diurno di Castelnovo di Sotto – Via Fosse Ardeatine, 1

b1) Attività a cadenza mensile:

- Monitoraggio delle temperature accumuli ACS e bollitori e segnalazione della temperatura riscontrata sul modulo;

- Sanificazione split riscaldamento/raffrescamento, come da protocolli NADCA/AISSA (per tutti i mesi di accensione e di messa in funzione degli split): presenza n. 3 split

b2) Attività a cadenza semestrale

- Attività di sanificazione dell’accumulo ACS: Qualora dal monitoraggio delle temperature del boiler e del bollitore ACS si riscontri costantemente un valore inferiore a 50°C

In caso di installazione di addolcitore sono a carico dell’aggiudicatario anche per il Centro Diurno di Castelnovo le attività previste per l’addolcitore di cui al punto c). Le suddette attività sono ricomprese nell’importo annuo a base di gara di cui all’articolo 12 a).

- Per il Centro Diurno di Cadelbosco di Sopra – Via Cavazzoni, 6

c1) Attività a cadenza mensile:

- Monitoraggio temperature accumuli ACS e boiler e segnalazione della temperatura riscontrata sull’apposito modulo;

- Addolcitore: controllo presenza sale nel tino salamoia e controllo durezza in uscita.

- Sanificazione split riscaldamento/raffrescamento, come da protocolli NADCA/AISSA, (per tutti i mesi di accensione e di messa in funzione degli split): presenza n. 2 split

c2) Attività a cadenza semestrale

- Attività di sanificazione dell’accumulo ACS: Qualora dal monitoraggio delle temperature del boiler e del bollitore ACS si riscontri costantemente un valore inferiore a 50°C

c3)Attività a cadenza annuale:

- Addolcitore: Pulizia tino salamoia

- Per il Centro Diurno di Bagnolo in Piano – Via Marconi, 14

d1) Attività a cadenza mensile:

- Controllo della temperatura accumuli ACS e bollitori e segnalazione della temperatura riscontrata sul modulo;

- Flussaggio dello scarico di fondo del boiler che deve avvenire con apertura totale della valvola di spurgo fino ad avere acqua limpida (minimo 5 minuti);

- Addolcitore: controllo presenza sale nel tino salamoia e controllo durezza in uscita.

- Sanificazione split riscaldamento/raffrescamento come da protocolli NADCA/AISSA (per tutti i mesi di accensione e di messa in funzione degli split): presenza n. 2 split

d2) Attività a cadenza semestrale

- Attività di sanificazione dell’accumulo ACS: Qualora dal monitoraggio delle temperature del boiler e del bollitore ACS si riscontri costantemente un valore inferiore a 50°C

d3) Attività a cadenza annuale:

- Addolcitore: Pulizia tino salamoia

- Per Uffici Amministrativi – Via Gramsci, 2 – Castelnovo di Sotto

e1) Attività a cadenza mensile:

- Monitoraggio della temperatura accumuli ACS e bollitori e segnalazione della temperatura riscontrata sul modulo;

- Flussaggio dello scarico di fondo del boiler che deve avvenire con apertura totale della valvola di spurgo fino ad avere acqua limpida (minimo 5 minuti);

- Sanificazione split riscaldamento/raffrescamento, come da protocolli NADCA/AISSA, (per tutti i mesi di accensione e di messa in funzione degli split): presenza n. 9 split

- Pulizia filtro ingresso acqua fredda

- Addolcitore: controllo presenza sale nel tino salamoia e controllo durezza in uscita.

e2) Attività a cadenza semestrale:

- Sanificazione/flussaggio degli accumuli. Svuotamento e disinfezione (se necessario anche disincrostazione) dei bollitori/serbatoi di accumulo dell’acqua calda/fredda sanitaria, compresi boiler elettrici. Ripristino del funzionamento dopo accurato lavaggio.

e3) Attività a cadenza annuale:

- Addolcitore: Pulizia tino salamoia

f) Per Scuola dell’infanzia Girasole Palomar- Via della Costituzione 18-Castelnovo di Sotto

f1) Attività a cadenza mensile

- Sanificazione split raffrescamento come da protocolli NADCA/AISSA (per tutti i mesi di accensione e di messa in funzione degli split per il raffrescamento): presenza n. 2 split

- Monitoraggio temperature accumuli ACS e bollitori; e segnalazione della temperatura riscontrata sul modulo;

f2) Attività a cadenza bimestrale

- Addolcitore: controllo presenza sale nel tino salamoia e controllo durezza in uscita.

f3) Attività a cadenza trimestrale

- Attività di sanificazione dell’accumulo ACS: Qualora dal monitoraggio delle temperature del boiler e del bollitore ACS si riscontri costantemente un valore inferiore a 50°C

f4) Attività a cadenza annuale:

- Addolcitore: Pulizia tino salamoia

g) Per Scuola dell’infanzia P. Varini- Via Martiri Cervarolo 14 -Cadelbosco di Sopra

g1) Attività a cadenza bimestrale

- Pulizia filtro ingresso acqua fredda

- Monitoraggio temperature accumuli ACS e bollitori e segnalazione della temperatura riscontrata sul modulo;

- Addolcitore: controllo presenza sale nel tino salamoia e controllo durezza in uscita.

g2)Attività a cadenza semestrale

- Sanificazione/flussaggio degli accumuli. Svuotamento e disinfezione (se necessario anche disincrostazione) dei bollitori/serbatoi di acculumo dell’acqua calda/fredda sanitaria, compresi i boiler elettrici. Riprino del funzionamento dopo accurato lavaggio.

g3) Attività a cadenza annuale:

- Addolcitore: Pulizia tino salamoia

h) Per Scuola dell’infanzia ai Caduti- Via Colombo 102 -Zurco Cadelbosco di Sopra

h1)Attività a  cadenza bimestrale

-Sanificazione split riscaldamento/raffrescamento, come da protocolli NADCA/AISSA (per tutti i mesi di accensione e di messa in funzione degli split di riscaldamento/raffrescamento): presenza n. 13 split

- Monitoraggio temperature accumuli ACS e bollitori; e segnalazione della temperatura riscontrata sul modulo;

h2) Attività a cadenza semestrale

- Attività di sanificazione dell’accumulo ACS: Qualora dal monitoraggio delle temperature del boiler e del bollitore ACS si riscontri costantemente un valore inferiore a 50°C

Ogni tipologia di controllo soprariportata effettuata va registrata e riportata nell’apposito  registro degli interventi di manutenzione, allegato al Documento di Valutazione del Rischio di legionella.

In caso di anomalie riscontrate da parte dell’aggiudicatario, lo stesso dovrà prontamente avvisare Asp e il Responsabile esterno della legionella. Nel caso delle strutture socio-assistenziali e dell’immobile sede degli Uffici Amministrativi, l’aggiudicatario dovrà attivarsi per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria, secondo quanto dettagliato nell’articolo 7 punto 7.1 del capitolato d’oneri.

ART.6 – ALTRE ATTIVITA’ DI  VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Per gli immobili dell’Area Socio Assistenziale  egli Uffici, l’aggiudicatario deve procedere con cadenza almeno semestrale alle seguenti attività di verifica e controllo periodico degli impianti idrico-sanitari, procedendo a segnalare eventuali anomalie e a intervenire secondo quanto previsto nel successivo articolo:

- controllo mediante esame a vista delle apparecchiature idro-sanitarie,  verifica stato rubinetti e loro tenuta, verifica wc, bidet, docce ecc.

- controllo mediante esame a vista dei sifoni e dei condotti ecc.

ART. 7 - ATTIVITA’ MANUTENZIONE CONSEGUENTE AI CONTROLLI PROGRAMMATI

Terminati i controlli/verifiche di cui ai punti precedenti, per le strutture socio-assistenziali e l’immobile sede degli Uffici Amministrativi (immobili indicati all’art. 2 lettere a), b), c), d) ed e), in tutti i casi di non funzionamento/malfunzionamento di apparecchiature idrico-sanitarie, di singoli componenti delle stesse, di pompe di dosaggio del perossido o del filmante, di addolcitori, che richiedano manutenzione ordinaria,  e/o di valutazione di necessità di interventi manutentivi ordinari, la ditta aggiudicataria è tenuta, previa immediata comunicazione ai Responsabili di Struttura, ad effettuare entro 10 giorni, fermo restando una tempistica inferiore in caso di intervento urgente o immediato, dall’esecuzione del controllo, gli interventi di manutenzione ordinaria necessaria, quali a titolo esemplificativo: interventi di riparazione di gabinetti, docce, lavatoi e altri apparecchi sanitari, guarnizione, eccentrici, manicotti, flessibili e relative rubinetterie, porzione di tubazione interna per acqua fredda, calda, interventi sulle pompe ecc comprese le opere murarie.

Per tutte le altre strutture, in caso di presenza di colonie di legionella, in accordo con il Responsabile del rischio di legionella, si procederà a programmare le attività di sanificazione della rete e degli accumuli. In tal caso, il Responsabile del rischio legionella fornirà le istruzioni all’aggiudicatario per l’esecuzione dell’intervento che potrà essere di shock termico o di skock chimico. L’aggiudicatario prenderà gli opportuni accordi con le figure preposte di Asp e  il Coordinatore dei Servizi Socio-assistenziali per la programmazione delle modalità (giorno, orario) dell’intervento.

ART. 8 – CENSIMENTO PUNTI UTENZA   REGISTRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE e ALTRE ATTIVITA’

- Censimento punti di utenza

All’inizio dell’appalto, l’aggiudicatario procederà a verificare l’avvenuto censimento di tutti i punti di utenza delle sedi, procedendo a integrare l’elenco disponibile e a tenerlo aggiornato.

Periodicamente va verificata la presenza dell’apposito numero su ogni utenza, procedendo in caso di mancanza ad apporlo.

- Registro verifiche e manutenzione

L’aggiudicatario dovrà procedere:

- successivamente a ogni controllo: alla redazione di report di controllo per singola struttura con riportate per ogni identificativo di utenza   l’ attività svolta, l’esito del controllo, l’eventuale temperatura ecc. in apposito Registro;

- successivamente a ogni intervento di manutenzione: registrazione degli interventi di manutenzione eseguiti in apposito Registro.

- Altre attività

Oltre a quanto indicato all’art. 5 punto  a4), l’aggiudicatario:

fornisce consulenza agli Uffici Asp, analizzando le schede tecniche e di sicurezza circa la compatibilità dei prodotti di perossido di idrogeno  e di filmante con l’impianto sanitizzante presente.

Si interfaccia costantemente con il Responsabile del Rischio legionella e il Direttore e i Responsabili di Area/Servizio di Asp,  partecipa agli incontri convocati dai medesimi.

ART. 9 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio affidato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza.

Nell’esecuzione delle attività, è a carico dell’aggiudicatario rispettare scrupolosamente, oltre al capitolato d’oneri, tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del capitolato, per quanto applicabili.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, impiegando i migliori materiali presenti sul mercato e i pezzi di ricambio.

Tutte le componenti installate dovranno rispondere alle vigenti normative in materia, dovranno essere garantite ai sensi delle normative vigenti, dovranno essere idonee alla funzione da svolgere e dovranno tenere conto della tipologia dell’impianto.

Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall’aggiudicatario ricadrà sul medesimo.

L'aggiudicatario è, inoltre, sempre tenuto a dare comunicazione verbale e scritta al Direttore di Asp e ai Responsabili di Area/Servizio di eventuali anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire pericolo.

ART. 10 - MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

I materiali e le apparecchiature che l'aggiudicatario impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.

Le attrezzature e i materiali, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato.Eventuali  prodotti chimici  forniti dall’aggiudicatario dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e dalle norme vigenti in materia. Dovrà essere fornita la scheda di sicurezza aggiornata.

Tutti i prodotti chimici utilizzati  dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle norme di sicurezza in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi e a cose. Qualora richiesto dalla legge, i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità e il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte

ART. 11 – DURATA

La durata del contratto è dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione per tre anni .

Art. 12 - CORRISPETTIVO

All’aggiudicatario spetta:

a)	un importo  di € ______ quale importo a corpo onnicomprensivo per lo svolgimento delle seguenti attività: reperibilità di cui all’art. 4 punto 4.3 del capitolato d’oneri, svolgimento dei  controlli periodici e delle manutenzioni di cui agli articoli  5 e 6 e redazione dei report di controllo e registri di cui all’articolo 8 del capitolato d’oneri.

b)	Per gli interventi manutentivi di cui all’articolo 7 del capitolato d’oneri  e ulteriori interventi manutentivi  non ricompresi negli interventi di cui al punto a) verrà utilizzato l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna – Annualità 2025 come aggiornato con aggiornamento infrannuale con delibera di Giunta Regionale n. 2342 del 23/12/2024 (Parte E – Impianti tecnologici e M0 per la manodopera), applicando la percentuale di ribasso offerta. In subordine, in caso di indisponibilità del prezzo del/i materiale/i,  si prenderanno a riferimento i prezzi di listino dei produttori, scontati del 15%, oltre al ribasso percentuale offerto in sede di gara. Gli interventi verranno contabilizzati a misura. Si precisa che per i costi di manodopera, il tempo di intervento da contabilizzarsi negli interventi di manutenzione ordinaria deve essere netto, cioè: senza conteggiare i tempi necessari per i trasferimenti dal/al cantiere e nemmeno i tempi per l’acquisto dei materiali.

ART.13 - REVISIONE PREZZI

A partire dal secondo anno di gestione del servizio è consentita la revisione annuale dei prezzi in aumento o in diminuzione.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determino una variazione al costo del servizio in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo del contratto e si applica nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività (NIC)

Non saranno concessi aumenti retroattivi.

ART. 14 -  MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo annuale di cui all’art. 12 verrà fatturato dall'aggiudicatario in apposite rate trimestrali posticipate.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture.

In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, dal 31 marzo 2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013.

La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG,  il Codice Univoco Ufficio: UFNAOW

In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa.

In base all'art. 17 ter  DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà all'aggiudicatario l’imponibile esposto in fattura, e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.

ART.15-  TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare l'aggiudicatario:

- si obbliga ad utilizzare per ogni operazione finanziaria connessa al presente servizio uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

- si impegna a comunicare alla scrivente Azienda per iscritto e nei termini previsti gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- si impegna a comunicare altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto

ART. 16- ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI PERSONALE E SICUREZZA

L’aggiudicatario garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato

L’aggiudicatario dovrà:

- osservare, per tutta la durata del servizio, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci impiegati nel servizio, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale, di sicurezza e di igiene del lavoro;

- applicare nei confronti dei dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci impiegati nell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali, in quanto applicabili;

- dovrà ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. affinché il personale che eseguirà il servizio in oggetto, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. L’impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente contratto.

Prima dell’inizio del servizio verrà redatto il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

ART.17-ALTRI ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATRIO

L’aggiudicatario, fatto salvo unicamente quanto previsto all’art. 21 del capitolato d’onei a carico di Asp,  fornisce tutto quanto necessario per l’esecuzione del presente servizio.

Deve inoltre predisporre tutti gli strumenti atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi, quelli relativi alla sicurezza.

In ogni caso l’aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa formale nota scritta da parte del Direttore di Asp.

L’aggiudicatario si interfaccia con il Responsabile del Rischio di Legionella individuato da Asp.

Partecipa agli incontri convocati dal Responsabile del Rischio di Legionella o dalle figure preposte di Asp sulle materie oggetto dell’appalto, e per programmare eventuali interventi.

In particolare provvede alla polizza assicurativa, come previsto dall’art.19 del capitolato.

ART.18- CODICE DI COMPORTAMENTO

L’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013, sia dal codice di comportamento di Asp “Opus Civium” rinvenibile sul sito aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente –Atti Generali– Codice disciplinare e di condotta.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento aziendale, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART.19- PENALITA’

L’Azienda, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta, mediante PEC., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non  siano riconosciute motivate,  fatto salvo ogni risarcimento di ulteriori danni, saranno applicate le seguenti penali:

- per mancata effettuazione dei controlli con la cadenza prevista dagli articoli 5 e 6: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla periodicità prevista del controllo;

- per mancato intervento in caso di intervento immediato o urgente: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista;

- ogni mancato aggiornamento dei documenti € 300,00 per ogni documento non aggiornato decorsi 15 giorni dalla diffida;

- per ogni mancato invio di documenti richiesti: € 100,00 per ogni documento non inviato decorsi 15  giorni dal sollecito. Decorsi ulteriori 15 giorni senza esito la penale viene raddoppiata

- ulteriori inadempimenti degli obblighi del presente contratto: sino a € 800,00 a seconda della gravità dell’inadempienza. Asp si riserva comunque, in caso di applicazione di n. 3 penali in un anno solare, di procedere alla risoluzione del contatto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

ART.20- RISOLUZIONE CONTRATTO

Asp Opus Civium risolve di diritto il contratto per le casistiche previste dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023  nonché per le seguenti cause:

- per inosservanza del requisito di esecuzione previsto all’art.10 dell’ avviso pubblico ovvero  in caso di aggiudicazione, l’operatore economico si impegna, qualora privo, a costituire entro e non oltre 20 giorni dall’aggiudicazione, una sede legale o operativa a distanza non superiore a 100 Km dal Comune di Castelnovo di Sotto (RE)

- per inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.08.10;

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte di Asp;

•	ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, all’aggiudicatario è dovuto solo il compenso previsto per il servizio svolto, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all’amministrazione aggiudicatrice per la cessazione improvvisa del servizio, a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta. Nei casi previsti il contratto è risolto di diritto a far data dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC di Asp di avvalersi della clausola risolutiva, senza ulteriori adempimenti. L’eventuale prosecuzione del contratto, anche dopo gli eventi di cui sopra, non preclude ad Asp la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva in qualunque momento successivo e fino alla naturale conclusione del contratto.

ART.21- RECESSO

Asp, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso,  l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Asp.

In caso di recesso l’ aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite), secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

ART. 22 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall’art. 119 del D.lgs 36/2023 e s.m.i, fermo restando quanto indicato nel capitolato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido verso Asp per le prestazioni contrattuali; l’affidatario è a sua volta responsabile in solido dell’osservanza delle norme ed adempimenti da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti.

L’amministrazione può richiedere all’aggiudicatario ogni documentazione comprovante il rispetto delle norme e adempimenti nei confronti del subappaltatore; in ogni caso in materia di subappalto trova applicazione quanto previsto dall’art. 119 del Codice.

È  vietato all’aggiudicatario di cedere il contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1 lettera d) Dlgs 36/2023.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 24– SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese le eventuali spese di registrazione ed ogni altro onere conseguente sono a carico dell’aggiudicatario. Il contratto è registrabile solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti in firma digitale.

Per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Il Direttore Generale

Barbara Piazza

Per l’aggiudicatario

Il legale rappresentante