|  | INDICI E PARAMETRI URBANISTICI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie Territoriale |  | 2.181 mq |
|  | Volume (Indice 1 mc/mq) |  | 2.181 mc |
|  | Quota volume abitante e abitanti teorici |  | 150 mc/ab = 15 abitanti |
|  | STANDARD URBANISTICI – DOTAZIONI TERRITORIALI |  |  |
|  | La dotazione territoriale è definita in 48 mq/abitante: - 30 mq/ab di standard, di cui 10 mq/ab per parcheggio e 8 mq/ab per verde pubblico da cedere all’interno dell’AT - 18 mq/ab come standard di qualità per il raggiungimento delle finalità del Piano dei Servizi, la cui cessione o monetizzazione è definita nell’ambito della contrattazione tra proponenti e amministrazione |  |  |
|  | FUNZIONI INSEDIABILI |  |  |
|  | Funzione prevalente | Residenza |  |
|  | Funzioni ammesse | P.2 Artigianato di servizio ad escluse lavorazioni insalubri – C.1-2-4-5 attività commerciali escluse grandi strutture di vendita – Ri Ristoranti e bar – T attività terziarie. Fs.1-2-3-4-5-6-9-11 attività per servizi. Il peso delle diverse funzioni sarà precisato in fase attuativa |  |

OBIETTIVI GENERALI

L'ambito è situato a sud del centro abitato di Cremosano, a completamento di una zona residenziale esistente; L’area è limitrofa ad una zona di rigenerazione urbana e concorre alla riqualificazione generale dell’intero comparto.

| CRITERI DI INTERVENTO |  |
| --- | --- |
| Altezza | 7,50 m |
| Distanza dalla strada | 5 m |
| Distanza tra i fabbricati | 10 m |
| Distanza dai confini | h/2 con minimo di 5 m |
| Strumento Attuativo | Piano Attuativo |

CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Classe 2 con modeste limitazioni

CLASSE DI SENSIBILITA' PAESISTICA

Sensibilità paesistica BASSA

VINCOLI E PRESCRIZIONI

L’area ricade a sud dell’abitato esistente. L’insediamento di funzioni residenziali e ad esse compatibili dovrà avvenire attraverso un progetto unitario e con tipologie e materiali rispettosi dell’ambiente e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono. E’ fatto divieto di apertura di nuovi accessi diretti a raso dalla S.P. 2.