	AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA 1 
	PGT CREMOSANO - DOCUMENTO DI PIANO



	[image: image1.jpg]



	INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

	
	Superficie Territoriale
	6.200 mq

	
	Indice territoriale (It) 1 mc/mq
	6.200 mc

	
	Quota volume abitante e abitanti teorici
	150 mc/ab = 41 abitanti

	
	STANDARD URBANISTICI – DOTAZIONI TERRITORIALI

	
	La dotazione territoriale è definita in 48 mq/abitante:

- 30 mq/ab di standard, di cui 10 mq/ab per parcheggio e 8 mq/ab per verde pubblico da cedere all’interno dell’AT

- 18 mq/ab come standard di qualità per il raggiungimento delle finalità del Piano dei Servizi, la cui cessione o monetizzazione è definita nell’ambito della contrattazione tra proponenti e amministrazione

	
	

	

	FUNZIONI INSEDIABILI

	
	Funzione prevalente
	Residenza 

	
	Funzioni ammesse 
	P.2 Artigianato di servizio ad escluse lavorazioni insalubri – C.1-2-4-5 attività commerciali escluse grandi strutture di vendita – Ri Ristoranti e bar – T attività terziarie. Fs.1-2-3-4-5-6-9-11 attività per servizi. Il peso delle diverse funzioni sarà precisato in fase attuativa

	CRITERI DI INTERVENTO

	Altezza
	9 m

(2 piani abitabili + piano accessorio)

	Distanza dalla strada
	10 m

	Distanza tra i fabbricati
	10 m

	Distanza dai confini
	h/2 con minimo di 5 m

	Strumento Attuativo
	Piano Attuativo


	OBIETTIVI GENERALI e PRESCRIZIONI

	L’ambito è situato all’interno dell’ edificato e risulta essere una attività agricola dismessa non congruente con il contesto urbano. L’attuazione dell’ambito si pone come obiettivo la riqualificazione dell’area in ingresso al Comune di Cremosano, ad oggi dismessa. Fino alla definitiva approvazione gli edifici esistenti potranno essere oggetto unicamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambi di destinazione d’uso. Per l’intera area, alla luce delle attività svolte negli anni, è  prevista l’esecuzione di un’indagine ambientale preliminare finalizzata ad accertare l’eventuale presenza di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. L’insediamento di funzioni residenziali e ad esse compatibili dovrà avvenire attraverso un progetto unitario e con tipologie e materiali rispettosi dell’ambiente e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono. La viabilità di previsione dell’ambito non dovrà prevedere accessi diretti a raso dalla S.P. n. 2, di qualsiasi natura e tipologia e dovranno essere chiusi gli esistenti. Preventivamente e/o contestualmente all’attuazione l’attuazione dell’ARU 1 o 2 dovrà essere riqualificata l’intersezione tra la S.P. n. 2 e la strada “Via delle Lame”.





�








